Montera/byta Mässingbelag

Ett mässingbelag har en lång livslängd, men ibland kan det ändå behöva bytas. Ganska ofta saknas även belaget på mittenmeden.

På Träpulka

När du byter ett belag är det vanligt att huvudet på skruven är så slitet att du inte kan skruva ur det.Då återstår bara att du sågar av skruven under meden med tex ett bågsågsblad. Låt biten som blir kvar vara kvar i meden.När du monterar den nya mässingsmeden se till att passa in hålen så det blir på en ny yta och inte i de gamla hålen

Ibland kan trämeden vara så nersliten så att när du skruvar i skruvarna går dom rätt igenom pulkan och kommer upp på insidan. Då skruvar du ut skruvarna igen och klipper av en bit med t.ex. en hovtång till lämplig längd.

Rätt bits till skruven skall vara en torx t10.

Har ni hört uttrycket ”det var bättre för”. Vad gäller mässingsskruv är det verkligen så. Kvaliteten på dagens mässingsskruv är avsevärt mycket sämre än förr i tiden. Därför har vi valt att montera belagen med en vaxad rostfri skruv nuförtiden.

På Glasfiberpulka

Här använder vi istället för skruv försänkta popnitar. Borra med en 4,2 – 4,5 mm borr.

Montera Aluminiumskena/Plastmed

På Träpulka

Att montera en aluminiumskena är enkelt. Lägg aluminiumskenan jämt i bakkant på trämeden. Se till att passa in hålen så det blir på en ny yta och inte i de gamla hålen som mässingmeden var fäst i. Sedan fäster du med de medföljande skruvarna. Börja med skruven längst bak och jobba dig framåt. För att det ska bli extra starkt ska du använda de kraftigare skruvarna som är medskickade 1 st längst bak samt 1 st längst fram på aluminiumskenan. Du använder även likadan skruv när du fäster plastmeden längst fram. Till den skruven är det bits torx T20. Förborra gärna ca 5 mm djupt med en 3mm borr för att säkerställa att trämeden inte spricker när du skruvar i de skruvarna.

Till de andra försänkta hålen i aluminiumlisten använder du de mindre skruvarna. Där använder du en torx 10 bits. Du behöver inte förborra dessa skruvar.

Plast meden träs på bakifrån och fästes längs fram med en träskruv.

På Glasfiberpulka

Här använder vi istället för skruv försänkta popnitar. Borra med en 4,2 – 4,5 mm borr. Plast meden träs på bakifrån och fästes längs fram med en pop nit.