Tanktätning 2-komponent 24267

Instruktion.

- Fyll tanken med Tank Cure Cleaner. Stäng sedan påfyllningsöppningen; Vänd nu och skaka tanken åt alla håll så att rengöringsmedlet når alla punkter på insidan (Låt rengöringsmedlet verka flera timmar och upprepa flera gånger). 
Töm sedan rengöringsmedlet genom påfyllningsöppningen. Behandla sedan en rostig tank med Tank Cure Deruster. 
Skölj en rostfri tank med kranvatten och låt den torka ordentligt innan du applicerar Tank Cure Coating.

- Fyll tanken med Tank Cure Deruster. Stäng sedan påfyllningsöppningen; Vrid nu och skaka tanken åt alla håll så att rengöringsmedlet når alla punkter på insidan (lägg vid behov till grus eller stålparkerare för att lossa rost). Töm sedan rengöringsmedlet genom påfyllningsöppningen. Skölj tanken noggrant med vatten och låt den torka ordentligt innan du applicerar Tank Cure Coating.

Minsta bearbetningstemperatur är 18ºC. Förbruka 500 ml för en 20 liters tank.

- Blanda båda komponenterna noggrant och fyll tanken med detta. Stäng sedan påfyllningsöppningen. Vrid nu tanken långsamt åt alla håll så att beläggningen når alla punkter på insidan. Gör detta i 15 minuter och tappa sedan av överskottsvätskan genom påfyllningsöppningen. Efter härdning i minst 7 dagar i rumstemperatur kan tanken tas i bruk igen.

En uppsättning på 450 gram är lämplig för att behandla en motorcykeltank på upp till 10 till 12 liter.