Bruksanvisning Gummi Lagningssats

- Skär bort gummit som är löst tänk på att avsluta med 90 graders vinkel

- Slipa rent ner till underlaget med lämplig slipmaskin eller sandpapper

- Tvätta rent underlaget med Sika-Trocal Cleaner och tork papper

- Pensla på ett tunt lager med Sika-Trocal Premer låt torka ca 1 timme

- Blanda latex och pulverhärdare häll sedan i gummiflisen och blanda noggrant

- Full hålet med gummimassa försök att ej lägga upp på det gamla gummit

- Verktygen kan tvättas i vatten

- Torktid minst 3 dygn

Temperaturen bör inte understiga 12 grader

Använd lämplig skyddsutrustning så som gummihandskar gasmask skyddsglasögon

Tänk på att Sika-trocal premer har en hållbarhet på ca 4 månader och latex håller ca 9 månader

På trä och betong måste inte Sika-Trocal premer användas

Satsen räcker till ca 40x40cm

Klippan Släp AB

Tel 0435-24139