PERSONDATORN

Alla datorer bearbetar information/data. För att kunna bearbeta informationen måste den först nå in i datorn vilket görs via mus, tangentbord eller scanner. Dessa kallas för IN-enheter. Efter det att informationen kommit in måste den bearbetas vilket sker i Systemenheten, som rymmer sådana saker som processorn, arbetsminnet och hårddisken. Till sist skall informationen presenteras på bildskärm eller papper (via skrivaren). Sådana enheter kallas därför UT-enheter.

Ett Persondatorsystem består i grunden av systemenhet, bildskärm, tangentbord, och eventuellt pekdon. Följande sidor koncentrerar sig på systemenheten som är den egentliga datorn. En PC består i huvudsak av tre delar: processor, minne och in/ut-enheter. De olika delarna måste kommunicera med varandra vilket de gör med hjälp av datorns bussar. Processorn utför alla beräkningar, d.v.s. PC:ns huvudarbete, och hämtar sina instruktioner från arbetsminnet, som i sin tur hämtar data från sekundärminnet (t.ex. hårddisken). 
In- och utenheterna används för att kommunicera med datorn. För att ansluta in- och utenheter har man kortplatser, USB, Firewire mm. Datorn redovisar sina resultat genom ett grafikkort, vilket skickar signaler till bildskärmen (monitorn). Allt detta styrs av processorn som får sina instruktioner av det/de program som körs för tillfället.

Indata matas in i ett datorsystem via t ex ett tangentbord, mus, mikrofoner, digitalkameror, videokameror, CD- och DVD-spelare, streckkodsavläsare och liknande.

Utdata kan visas på olika sätt, vanligen på bildskärmen eller på papper via en skrivare. Typiska Ut-enheter är då bildskärmen, högtalarna och skrivaren. Diskettstationen, hårddisken, CD-brännaren och andra lagringsmedia räknas normalt också till utdataenheter, eftersom den behandlade informationen skickas till dem för vidare lagring.

Datalagring kan ske på olika media beroende på behovet av lagringskapacitet.  Skivminnen är de vanligaste lagringsställena. I mindre system används oftast hårddiskar, brännbara CD/DVD skivor, disketter, USB minnen osv.

Bearbetning Själva bearbetningen av indata görs av datorns Processor, som består av ett antal olika elektroniska enheter med olika funktioner. Processorn finns, tillsammans med lagringsenheterna och andra centrala delar, i Systemenheten.

Persondatorns delar

Det är många som skulle kalla systemenheten för själva datorn. Systemenheten innehåller all den elektronik eller hårdvara som behövs för att bearbeta data.

När systemenheten ligger under bildskärmen kallas den för Desktop. När den står bredvid skärmen kallas den Tower.

Ibland är systemenheten hopbyggd med skärmen, som på Apples iMac-dator och bärbara datorer.

Inuti systemenheten finns Moderkortet. På moderkortet sitter mycket hårdvara fast, t.ex. processorn, minnen, och olika kontakter för att ansluta andra systemenheter, t.ex. hårddiskar, DVD-spelare och liknande. Dessutom finns kontakter för att ansluta såväl in- som utenheter.

Hårdvara kallar man datorns alla delar, oftast det som sitter inuti systemenheten. Till hårdvaran räknas alltså processorn, RAM-minnet, hårddisken, grafikkortet, DVD-spelaren, m.m.

Mjukvaran är sådant som operativsystemet, olika program samt filer. Hit räknas alltså Windows och Mac OS (operativsystem), liksom t.ex. Word, Excel och Photoshop (program).

Datorn/Systemenheten

Systemenheten är det man normalt brukar kalla för datorn. Det är oftast en låda som ligger under eller står bredvid bildskärmen.

Öppnar man lådan till systemenheten, ser man ett virrvarr av sladdar, kretskort. En av de viktigaste komponenterna i systemenheten är moderkortet. På moderkortet sitter mycket hårdvara fast, t.ex. processorn, minnen, och olika kontakter för att ansluta andra systemenheter, t.ex. hårddiskar och liknande. Dessutom finns kontakter för att ansluta såväl in- som utenheter.

Systemenheten kallas även kabinett, chassi eller bara låda. Systemenheten är den låda som innehåller persondatorns moderkort, processor, hårddisk, arbetsminne och expansionskort som nämnts tidigare. Lådor finns i olika storlekar. Några är liggande och kallas då för Desktop och andra är stående och kallas för Tower. Dessutom finns mindre, kallad för SFF eller Mini-ITX.

Inuti Systemenheten finns oftast bl.a:

- Nätdel

- Moderkort med bl.a:

  - Processor

  - Minne

  - Ev. extra grafikkort

- Hårddisk

- CD / DVD / Blue-Ray –spelare

- Högtalare (enklare variant)

- Minneskortsläsare

- Diskettstation (ovanligt nu för tiden)

- Anslutningar för Mus, Tangentbord, Bildskärm

- Portar för bl.a:

  - USB

  - Firewire

  - eSATA

  - Nätverk RJ-45

Moderkortet och dess komponenter

Moderkortet (motherboard/mainbord) är det stora kretskortet i datorn på vilket processorn och övriga kretsar är monterade. Moderkortet har även anslutningar för mus, tangentbord, hårddiskar, USB-kontakter m.m. Moderkortet är det som sammanlänkar alla delarna i datorn.

Processorn sitter i en sockel som finns i olika utförande. Denna har även fäste för en fläkt som monteras ovanpå processorn för att kyla ner den. Läs mer om processorer på kommande sidor.

Den viktigaste kretsen/kretsarna förutom processorn är Chipset. Det är från detta som de olika bussarna och datorns anslutningar utgår från. När man köper ett vanligt moderkort idag finns det oftast inga gamla ISA bussar eller AGP-buss utan bara PCI Express- bussar (Peripheral Component Interconnect) där man kan ansluta ljudkort, nätverkskort, grafikkort osv. På äldre moderkort fanns det även andra typer av bussar som t.ex. ISA (Industry Standard Architecture), EISA (Extended ISA), MCA (Micro Channel Architecture) och VL-Buss (VESA Local-Bus), men PCI Express har konkurrerat ut dessa äldre typer av bussar.

På moderkortet sitter även portar för tangentbord och mus (6-pin Mini-DIN), eventuellt en parallell-port (DB-25 hane), en/två seriell-port (DB-9 hona) samt USB-portar som också är standard idag. Dessutom finns det oftast en Firewire-port som i början skulle ersätta USB 1.1, men USB 2.0 som är standard idag är flera gånger snabbare än Firewire.

På vissa moderkort, beroende på chipset, är grafikkortet inbyggt. Då finns det en anslutning för bildskärm.

På moderkortet finns ett antal hållare för internminne, RAM-minne, som är datorns arbetsminne.

Kontakter för att ansluta hårddiskar och/eller CD/DVD – läsare/brännare finns också. Idag är hårddiskar av typen SATA vanligast men det kan även finnas anslutningar för de äldre IDE-diskarna.

Datorns BIOS-inställningar sparas vanligtvis i ett externt minne. Intill detta sitter även ett litet batteri vilket bl.a. behövs för att datorns klocka skall fungera även då datorn är avstängd så att den visar rätt tid nästa gång den slås på.

På moderkortet finns strömkontakter till vilka datorns nätdel ansluts för att förse moderkortet med ström.

Så här kan det se ut i verkligheten:

Den största tillverkaren av processorer, Intel, har även ett flertal modeller av moderkort i sitt sortiment. I tabellen på nästa sida visas de just nu aktuella (juni 2011) moderkorten för vanliga stationära datorer. Form Factor anger storlek på moderkortet och därmed också vilket chassi och nätdel som passar för detta. ATX är en vanlig standardstorlek på moderkort som passar i många datorlådor.

Datorns Chipset

Chipset (kringkretsar) är de kretsar som monteras på moderkortet och som används för att stödja huvudprocessorn. Om man pratar symboliskt och kallar processorn för datorns "hjärna", så skulle man kanske kunna kalla chipset för datorns "hjärta" - det hjälper till att pumpa runt informationen på moderkortet. Chipset i datorn hanterar många saker som bland annat minnet och datorns bussar (exempelvis PCI, AGP och PCIe-bussen), I/O enheter, hårddisk kontrollers och IRQ mm. De största tillverkarna av chipset som de flesta hört talas om är Intel och VIA. Samtliga chipset som passar till de nu aktuella processorerna bygger på PCI-Express –bussteknologin.

Äldre chipset med AGP 			Chipset med PCI-Express.

PCI-Express (PICe)

PCI-Express eller PCIe är en standard som har ersatt de tidigare PCI- och AGP-bussarna i en dator. PCIe är en seriell överföringsmetod, i motsats till traditionell PCI och AGP som är parallella. Övergång till seriell kommunikation sker även på andra bussar, t.ex. från IDE till SATA. En seriell buss har många fördelar, t.ex. så behövs betydligt färre anslutningar vilket ger tunnare kablar, mindre kretskort och kompaktare system.

Man kan dock tycka att en parallell överföring skulle gå fortare i och med att man kan överföra data parallellt men det är inte riktigt så. När data överförs parallellt med hög hastighet så måste alla databitarna komma fram samtidigt i alla ledarna, annars blir det fel. Då måste alla ledarna vara lika långa samt inte störas av andra signaler. I seriell kommunikation uppstår inte detta problem. Seriell kommunikation har använts med stor framgång på många ställen, t.ex. i lokala nätverk (Ethernet upp till 1000 Mbit/s).

PCIe-bussen består av ett antal kanaler med vardera 250 Mbit/s överföringshastighet. Om man vill ha högre hastighet kan man kombinera flera kanaler, 2, 4, 8 eller 16 kanaler kan användas samtidigt. Ett grafikkort kanske använder 16-kanaler, (PCIe 16x) vilket ger 4000 Mbit/s medan ett ljudkort kanske klarar sig med 1 kanal, (PCIe 1x) vilket ger 250 Mbit/s.

Ett chipset kan ha 20 PCIe kanaler. Dessa kan t.ex. utnyttjas till 1st PCIe 16x, 1st PCIe 2x och 2st PCI 1x. PCIe kallas även för 3GIO (3:e generationens IO).

Kontakter för PCI-express 1X  2X   4X

| Bus | Maximum Transfer Rate |
| --- | --- |
| PCI Express x1 | 250 MB/s |
| PCI Express x2 | 500 MB/s |
| PCI Express x4 | 1000 MB/s |
| PCI Express x16 | 4000 MB/s |
| PCI Express x32 | 8000 MB/s |
| PCI Express 2.0 max | 16000 MB/s |

Processorn

Processorn är datorns hjärna. Alla beräkningar och instruktioner som utförs i din dator utförs här. Den styr också hur arbetet fördelas mellan de olika komponenterna i datorn. Det finns många tillverkare av processorer till Persondatorer, men tillverkaren som dominerar marknaden heter Intel. Intel har tillverkat processorer som 386, 486, Pentium, Celeron och Core 2 Duo. AMD är den största konkurrenten till Intel och har tillverkat liknande processorer med namn som Turion och Athlon. Processorn sitter fast på moderkortet i en sockel eller kortplats (eng. slot).

Processorn är den viktigaste komponenten i en dator. Den kallas ofta för CPU (Central Processing Unit).

Processorn finns på moderkortet och kan sägas vara systemets hjärna. Samtliga PC-datorer har minst en systemprocessor, vilken sätts fast på moderkortet i en sockel. Eftersom det finns en mängd olika processorer finns det också olika socklar.

Arbetsminne (RAM)

RAM är datorns arbetsminne. Kallas också primärminne eller internminne. Allt som du håller på med för tillfället sparas i datorns RAM-minne. Detta minne innehåller bara information så länge strömmen är på i datorn. När strömmen slås av så töms alltså RAM-minnet på sitt innehåll. Information som man vill ha kvar måste man därför spara på något skivminne (t.ex. hårddisk) eller USB-minne innan man stänger av datorn. RAM-minnet i datorn påverkar datorns hastighet på så sätt att ju mer minne man har desto fler saker kan man ha igång samtidigt.

Den stora skillnaden på RAM-minnen och andra minnestyper som har kvar sitt innehåll även efter strömbortfall är hastigheten. Ett RAM-minne är många tusen gånger snabbare än t.ex. ett USB-minne.

DIMM (Dual In-line Memory Module)

DIMM är en typ av minnesmoduler med dubbelt så breda datakanaler jämfört med det vanliga SlMM-minnet. En DIMM-modul motsvarar därför två parvis monterade SIMM-moduler och ger därmed plats för mer minne och bredare datakanaler. DIMM används ofta för datakonfigurationer som stödjer 64-bitar eller en större minnesbuss. DIMM finns med ECC (Error Checking and Correction) som ger säkerhet och felkontroll vid behandling av data i minnet.

Skillnaden mellan Singel och Dual Channel är att Dual Channel kan överföra data både den stigande och fallande sidan av klockcykeln vilket gör att datahastigheten i ett minneschip fördubblas.

Hårddisk

Hårddisken monteras oftast i en metallhållare i datorchassiet och innehåller operativsystemet och alla program och filer. På hårddisken lagras också de dokument och filer som användaren själv skapar och sparar.

Så länge som datorerna har funnits har behovet av lagringsmedier bara ökat och ökat. Hårddiskar är en typ av sekundärminne och informationen på dessa finns kvar när strömmen slagits av. För att lagra något på ett sekundärminne har det tagits fram flera olika lagringstekniker där magnetisk lagring är vanligast och störst och som hårddiskar använder sig utav. Det finns flera olika tekniker att lagra information på, det är t.ex. optisk lagring (CD/DVD) och lagring i programmeringsbara minneskretsar (USB/FLASH Card mm).

Det senaste inom hårddiskar är s.k. SSD, Solid State Hårddiskar. Dessa är helt enkelt snabba Flash-minnen med stor kapacitet monterade i ett hårddisk-hölje. Fördelen med dessa är att de helt saknar rörliga delar samt är strömsnåla och mycket snabba. Mer om dessa längre fram.

Kommunikationen mellan processorn, internminne och hårddisken övervakas av ett kontrollerkort som vi nämnt tidigare och som sitter inbyggt på moderkortet. Alla hårddiskar har ett kretskort monterat som sköter styrning av motorn som roterar skivan och spolen som flyttar läs/skrivhuvudena på disken. Ju snabbare en hårddisk kan överföra information desto bättre är den. Man presenterar oftast överföringshastighet som bitar per sekund eller MB/s eller GB/s.

.

Innanför höljet till hårddisken finns en eller flera hårda skivor staplade på varandra. Höljet är lufttätt för att hindra dammpartiklar från att komma in och förstöra skivan. Enheten innehåller drivmotor och styrelektronik, en teknik som när den infördes kallades Winchester. Typiska rotationshastigheter är 4200, 5400, 7200 och 10000 varv/min. Dagens hårddiskar har oftast yttermåtten 3,5 tum och 2,5 tum. De roterande skivorna är helt inneslutna i dammfria höljen.

Serial ATA, SATA diskar

Tidigare använde man hårddiskar av typen IDE. Numera gäller i första hand Serial ATA, SATA, vilket gör att man slipper de breda 40 pinnars IDE-kablarna och detta med master/slave. Till varje SATA kanal kan endast en enhet anslutas.

Seriell ATA är ett seriellt gränssnitt. Därför behöver anslutningskablarna inte innehålla lika många ledare. SATA är den dominerande hårddisktypen för persondatorer i nuläget (april 2011). De finns både i storleken 2,5” och 3,5”.

SSD Solid State hårddiskar

Det senaste inom hårddiskar är s.k. SSD, Solid State hårddiskar. Dessa är helt enkelt snabba Flash-minnen med stor kapacitet monterade i ett hårddisk-hölje. Fördelen med dessa är att de helt saknar rörliga delar och är mycket snabba.

Till det yttre ser de ut som en vanlig hårddisk, oftast med storleken 2,5”. Kontakten är en vanlig S-ATA anslutning. SSD diskar används i första hand i bärbara datorer och i datorer med högra krav på prestanda.

Den största fördelen jämfört med traditionella hårddiskar är snabbheten. Läs- och skrivhastigheten är mer än dubbelt så hög och sökhastigheten kan vara upp till 100 gånger snabbare. Andra fördelar är att den är tyst. När det gäller strömförbrukningen jämfört med vanliga hårddiskar så beror det lite hur den används. En vanlig hårddisk drar mer ström när den är aktiv men kan å andra sidan stängas ner i vila av operativsystemet och då drar den nästan ingen ström. SSD-diskarna drar istället lite ström hela tiden datorn är igång.

I dagsläget (april 2011) är priset på större SSD hårddiskar fortfarande mycket högt. Om man nöjer sig med runt 120 GB så kan man överväga att byta ut hårddisken i sin bärbara dator. Man får då en ordentlig prestandahöjning.

Det pågår en snabb utveckling inom SSD diskar. Både när det gäller snabbhet, kapacitet och pris. Genom att sammankoppla flera minnen intern i disken i RAID-system får man ännu bättre prestanda. Man kan även tänka sig att rejält minska den yttre storleken för att göra framtidens bärbara datorer ännu mindre.

Grafikkort

Grafikkortet sitter i en av moderkortets kortplatser och det hjälper processorn att behandla det som skall visas på skärmen. Ibland är grafikkortet inbyggt på moderkortet. Om man då vill skaffa sig bättre grafikprestanda i datorn så kan man komplettera med ett eget grafikkort.

Grafikkortet ansluts i en ledig PCI-Express kortplats. På äldre datorer använde man en AGP- eller PCI-kortplats istället. När man har ett separat grafikkort så kan man ofta koppla in två bildskärmar till datorn.

Den viktigaste delen på ett grafikkort är Grafikprocessorn. Förutom denna så har man grafikminne och någon form av kylning. Ledande tillverkare av grafikprocessorer är nVida (GeForce) och ATI (Radeon). Olika tillverkare av grafikkort använder dessa processorer på de kort de producerar. Dessutom är Intel en stor leverantör av grafikprocessorer. Dessa är dock integrerade på deras moderkort. Ett grafikkort kan kosta från 300 kr och upp till ca 5000 kr (maj 2011).

Ljudkort

Ljudkortet är ofta integrerat på moderkortet. Det hjälper processorn att behandla det som skall höras i högtalarna. Om man vill ha bättre ljudfunktioner så kan man skaffa ett separat ljudkort och installera det i datorn.

Det kan t.ex. vara om man arbetar med ljud eller musik. Då kan man vilja ha ett snabbare och bättre ljudkort. Dessa är ofta försedda med MIDI-anslutning för att kunna ansluta till olika musikinstrument och musikenheter.

Diskettstation

Diskettstation används för att kunna läsa och skriva på Disketter. Eftersom dessa sällan används nu för tiden så saknar ofta dagens datorer diskettstation.

CD/DVD Spelare/Brännare

Monteras i metallhållare med lucka i datorchassiets front, 5,25". Läs mer om CD, DVD och BlueRay i nästa kapitel.

Historik

Från kulram till dator

| 300 f.Kr | Abakusen (förhistorisk kulram). |
| --- | --- |
| 1833-71 | Charles Babbage designar första programmerbara datorn. Ada Lovelace skriver program till den. |
| 1904 | Elektronröret uppfinns. |
| 1946 | ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator). |
| 1947 | Bell Laboratories uppfinner transistorn. |
| 1953 | BESK (Binär Elektronisk Sekvens Kalkylator) den första svenska elektroniska datorn skapas. |
| 1958 | Texas Instruments skapar första integrerade kretsen (IC). |
| 1981 | IBM lanserar sin PC. |

Och på den vägen är det…

Den första elektroniska datorn tillverkades redan 1946.  Den kallades ENIAC och omfattade mer än 18000 rör, sådana som användes i radio och TV-apparater förr.  Som du kan föreställa dig var detta en väldigt stor maskin.  Den tog ensam upp nästan en hel byggnad och vägde 30 ton, vilket är lika mycket som 30 små bilar.  ENIAC användes i ungefär 10 år, men trots sin storlek kunde den inte göra mer än vad en vanlig fickräknare klarar idag.

1975 lanserades de första hemdatorerna.  Bland tillverkarna fanns sådana välkända företag som Apple, Commodore och Tandy.  Atari lanserade 1979 sin första dator med sikte på både hemanvändning och för företag och ett år senare de första kontorsdatorerna, som t ex Osborne. Ett väldigt betydelsefullt år för datorernas utveckling var 1981, då IBM lanserade sin första persondator, kallad PC, Personal Computer.  Sedan dess har datorerna utvecklats mycket snabbt.

Dagens persondatorer arbetar snabbare, har mycket högre kapacitet och kostar mycket mindre än av vad originalmodellen från 1981 gjorde. En persondator är ett komplett system som kan ställas på ditt skrivbord och utföra en rad uppgifter med hög hastighet. Många företag antog IBM:s PC-standarder för att tillverka sina egna datorer. Dessa benämns ofta som IBM-kompatibla (eller IBM-kloner).

Även IBM PC och de IBM-kompatibla datorerna har genomgått en enorm utveckling som har resulterat i nya modeller med namn som XT, AT, 286, 386, 486, Pentium, Pentium PRO, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, Pentium XEON mm.

Persondatorns utveckling

När IBM PC lanserades 1981 så var den bara en i mängden av olika datorer som då fanns. Det var nog ingen som då kunde ana den fortsatta utvecklingen. PC:n hade dessutom ett helt nytt operativsystem, DOS. Då var istället operativsystemet CP/M det vanligaste. Det användes av många olika datortillverkare.

En dator som var vanlig på företag i Sverige under hela 1980-talet var ABC800 vilken tillverkades av Luxor. Det var en efterföljare till den första svenska hemmadatorn ABC80.

Det som gjorde att PC:n blev en succé var att man gjorde PC:n och DOS till en öppen standard som många dator- och programtillverkare kunde använda. PC:n följdes därför snart av ett flertal olika s.k. IBM-kloner från andra tillverkare såsom Compaq, HP, Toshiba m.fl.

Den första PC:n som kom 1981 använde 16-bitars processorn 8088 med klockfrekvensen 4,77 Mhz. Den 16 eller 64 kB RAM, dubbla 5,25” diskettstationer, ingen hårddisk, monokrom bildskärm eller CGA färgskärm med 4 färger och den kostade 1565 dollar, motsvarande ca. 22.000 kr i dagens penningvärde.

Den första PC:n från Apple kom redan 1976, kallad Apple 1. 1984 kom de med datorn Macintosh som blev en succé.

Svenska datorn ABC800	      IBM PC från 1981	Apple Macintosh från 1984

IBM PC följdes senare av XT (som var första med hårddisk) och AT (som var den fösta med 16-bitars processorn 80286). Under 1990-talet blev PC:n den dominerande datortypen på marknaden. Detta mycket på grund av att Windows började användas på allvar när Windows 3.1 kom 1991.

För den som är intresserad av mer fakta kring gamla datormodeller rekommenderas webbsidan www.old-computers.com från vilken vi hämtat bilden på ABC800.