Installation av 30A solcellsregulator MPPT - SCC för laddning av batteri

Läs igenom bruksanvisningen noga innan du installerar och använder produkten.

Instruktioner

• Läs alla instruktioner i den här bruksanvisningen innan du installerar.

• Ta ej isär eller försök att reparera regulatorn.

• Montera extern säkring eller strömbrytare efter behov.

• Koppla bort solpanelen och säkringarna / strömbrytarna innan du installerar eller flyttar regulatorn.

• Skruvarna på kabelklämmorna måste dras ordentligt för att förhindra värme vid anslutningspunkten.

• Ladda bara batterier som matchar laddningsspänningen på regulatorn.

• Batteriladdningen kan vara ansluten till ett batteri eller en batteribank.

• Risk för elektriska stötar. PV och last kan producera hög spänning när regulatorn är i drift.

30A MPPT - SCC solcellsregulator med förbättrad energieffektivitet som utnyttjar solenergin mycket bättre.

– Avancerad Maximum Power Point Tracking (MPPT) teknik, med verkningsgrad på inte mindre en 95%.

– Hittar snabbt och effektivt effektmax i solpanelen.

– Brett inspänningsområde upp till 100V.

– 12/24VDC systemspänning.

– Snabbaste & senaste tekniken – laddar batteriet fullt på kortast möjlig tid.

– Övervaka & styr med din mobil- smidigare blir det inte.

– Skydd mot överhettning, effektminskning, kortslutning, omvänd polaritet & backström.

– Ger ström upp till 55 °C – högeffektiv.

– Digital display.

– Temperaturkompensering.

Specifikationer

Laddström max: 30 Amp

Systemets märkspänning: 12/24V

Max paneleffekt 12 V: 390W /24V: 780W

Max öppen spänning för solpanel: <75V

Batterityp: AGM, Gel, Öppna syrabatterier och Lithiumbatteri LiFePO4 och Li(NiCoMn)O2

Batterispänning :	8-32V

Max spänning in:	100V

Arbetstemperatur: -20 °C  till +55 °C

Displayen visar: Laddningsförlopp, laddström från solpanel och batterispänning.

Skyddsklass: IP30

Skydd: Överladdningsskydd, överströmsskydd, överspänningsskydd, urladdningsskydd, överbelastningsskydd och temperaturskydd

Anslutning area: 16 mm²

Vikt:1,35 kg

Säkerhetsgodkännande: CE, RoHs, ISO, IEC</span>

Inkoppling VIKTIGT!

Anslutningsordning:

1. Anslut batteriet

2. Anslut eventuell förbrukning

3. Anslut solpanel (Vid 2 stycken paneler så rekommenderas seriekoppling av panelerna)

Frånkoppling görs i omvänd ordning.

TJÖRN HANDEL AB - www.solcellsel.se