Installation av solcellsregulator 20A MPPT för laddning av     batteri med två seriekopplade solpaneler 300W

Instruktioner

• Läs alla instruktioner i den här bruksanvisningen innan du installerar.

• Ta ej isär eller försök att reparera regulatorn.

• Montera extern säkring eller strömbrytare efter behov.

• Koppla bort solpanelen och säkringarna / strömbrytarna innan du installerar eller flyttar regulatorn.

• Skruvarna på kabelklämmorna måste dras ordentligt för att förhindra värme vid anslutningspunkten.

• Ladda bara batterier som matchar laddningsspänningen på regulatorn.

• Batteriladdningen kan vara ansluten till ett batteri eller en batteribank.

• Risk för elektriska stötar. PV och last kan producera hög spänning när regulatorn är i drift.

Specifikationer

MPPT Regulator som är avsedd för laddning av batterier från en solpanel med en spänning på 12V eller 24V och 20A laddström. En MPPT-regulator eller “Maximum Power Point Tracker” jämför relationen mellan batteriets laddningsnivå och solpanelens spänning och reglerar spänningen från solpanelen så att batteriet får rätt laddning.

20A MPPT regulator 12/24V med förbättrad energieffektivitet som utnyttjar solenergin mycket bättre.

Laddström: 20 Amp

Max paneleffekt: 12V: 260W / 24V: 520W

MPPT effektivitet: 99%

Batterityp: AGM, Gel eller öppna syrabatterier. (Ladda Lithiumbatteri fråga butiken) Skydd: Överladdningsskydd, överströmsskydd, överspänningsskydd, kortslutningsskydd, överbelastningsskydd

Batterispänning: 12/24V auto Max spänning från solpanel: 55V

USB port: 5V, 1A

Vikt: 0,3 kg

En säkring installeras lämpligen mellan solpanelens pluspol och solcellsregulatorn.

Inkoppling VIKTIGT!

Anslutningsordning:

1. Anslut batteriet

2. Anslut eventuell förbrukning

3. Anslut solpanel

Frånkoppling görs i omvänd ordning.

Led indikering

Solar = Vid grönt fast sken så indikeras att solpanelen laddar batteriet

Load = Vi grönt fast sken indikeras att batteriet är anslutet och att extern last kan anslutas

Temp = Indikerar övertemperatur

Battery = Indikerar nivån på batteriets laddning

Felsökning

Alla Led indikeringar är släckta: Mät faktisk batterispänning med multimeter. Under 8 volt? Ladda upp batteriet.

LED-indikatorn för laddning stängs av under dagtid i solljus: Kontollera alla anslutningar.