Installation av 60A solcellsregulator MPPT till 600W solpanelspaket för laddning av batteri.

Läs igenom bruksanvisningen noga innan du installerar och använder produkten.

Instruktioner

• Läs alla instruktioner i den här bruksanvisningen innan du installerar.

• Ta ej isär eller försök att reparera regulatorn.

• Montera extern säkring eller strömbrytare efter behov.

• Koppla bort solpanelen och säkringarna / strömbrytarna innan du installerar eller flyttar regulatorn.

• Skruvarna på kabelklämmorna måste dras ordentligt för att förhindra värme vid anslutningspunkten.

• Ladda bara batterier som matchar laddningsspänningen på regulatorn.

• Batteriladdningen kan vara ansluten till ett batteri eller en batteribank.

• Risk för elektriska stötar. PV och last kan producera hög spänning när regulatorn är i drift.

60A MPPT solcellsregulator med förbättrad energieffektivitet som utnyttjar solenergin mycket bättre.

– Avancerad Maximum Power Point Tracking (MPPT) teknik, med verkningsgrad på inte mindre en 95%.

– Hittar snabbt och effektivt effektmax i solpanelen.

– Brett inspänningsområde upp till 100V.

– 12/24VDC systemspänning.

– Snabbaste & senaste tekniken – laddar batteriet fullt på kortast möjlig tid.

– Övervaka & styr med din mobil- smidigare blir det inte.

– Skydd mot överhettning, effektminskning, kortslutning, omvänd polaritet & backström.

– Ger ström upp till 55 °C – högeffektiv.

– Digital display.

– Temperaturkompensering.

Inkoppling VIKTIGT!

Anslutningsordning:

1. Anslut batteriet

2. Anslut eventuell förbrukning

3. Anslut solpanel (Vid 2 stycken paneler så rekommenderas seriekoppling av panelerna)

Frånkoppling görs i omvänd ordning.