Installation av solcellsregulator MPPT för laddning av batteri

Instruktioner

• Läs alla instruktioner i den här bruksanvisningen innan du installerar.

• Ta ej isär eller försök att reparera regulatorn.

• Montera extern säkring eller strömbrytare efter behov.

• Koppla bort solpanelen och säkringarna / strömbrytarna innan du installerar eller flyttar regulatorn.

• Skruvarna på kabelklämmorna måste dras ordentligt för att förhindra värme vid anslutningspunkten.

• Ladda bara batterier som matchar laddningsspänningen på regulatorn.

• Batteriladdningen kan vara ansluten till ett batteri eller en batteribank.

• Risk för elektriska stötar. PV och last kan producera hög spänning när regulatorn är i drift.

Specifikationer

MPPT Regulator som är avsedd för laddning av batterier från en solpanel med en spänning på 12V eller 24V och 15A/20A laddström. En MPPT-regulator eller “Maximum Power Point Tracker” jämför relationen mellan batteriets laddningsnivå och solpanelens spänning och reglerar spänningen från solpanelen så att batteriet får rätt laddning.

• Solcellsregulator 15A/20A MPPT 12/24V med förbättrad energieffektivitet som utnyttjar solenergin mycket bättre.

• Laddström: 15/20A

• Max paneleffekt: 12V/15A: 195W / 24V/15A: 390W - 12V/20A: 260W / 24V/20A: 520W

• MPPT effektivitet: 99%

• Batterityp: AGM, Gel eller öppna syrabatterier (Kontakta butiken om ni har lithiumbatteri, vi har alternativ)

• Skydd: Överladdningsskydd, överströmsskydd, överspänningsskydd, kortslutningsskydd, överbelastningsskydd

• USB port: 5V, 1A för laddning av mobiltelefon, lapptopp m.m.

En säkring av 1,25 till 2 gånger strömstyrkan (A) kan lämpligen installeras mellan solpanelens pluspol och solcellsregulatorn.

Inkoppling VIKTIGT!

Anslutningsordning:

1. Anslut batteriet

2. Anslut eventuell förbrukning

3. Anslut solpanel

Frånkoppling görs i omvänd ordning.

Led indikering

Solar = Vid grönt fast sken så indikeras att solpanelen laddar batteriet

Load = Vi grönt fast sken indikeras att batteriet är anslutet och att extern last kan anslutas

Temp = Indikerar övertemperatur

Battery = Indikerar nivån på batteriets laddning

Felsökning

Alla Led indikeringar är släckta: Mät faktisk batterispänning med multimeter. Under 8 volt? Ladda upp batteriet.

LED-indikatorn för laddning stängs av under dagtid i solljus: Kontollera alla anslutningar.

TJÖRN HANDEL AB

www.solcellsel.se

Hamngatan 6

471 32 Skärhamn

Tel: 070-3905902

Mejl: info@tjornhandel.se