Körning och brukande av Stödhjul Advanced GLK

Snabbinstruktion körning punkt 1-6 och diverse råd:

- Manöverknapparna skall helst vara monterade så nedre knappen är nedfällning och övre knappen är uppfällning av stödhjulen.

Oavsett vilken sida styret dom monteras på.

- Manöverknapparna upp eller ned hålls intryckta tills stödhjulen är fullt uppfällda alternativt fullt nedfällda.

- Stödhjulen är endast avsedda för hjälp vid start och stopp och skall bara användas nedfällda i låga hastigheter och alltid vara fullt nedfällda.

- Kör ej med stödhjulen halvt uppe eller halvt nere då det kan skadas vid nedlägg eller påkörning av trottoarkanter eller andra föremål. Uppfällda stödhjul skall alltid vara fullt uppfällda.

- Var försiktigt och kör SAKTA över kanter, gupp, hålor infarter mm där det finns risk för att skada stödhjulen vid för hög hastighet.

- Om du av någon anledning måste ta dig fram med stödhjulen något uppfällda men fortfarande i marken tex om du hamnat i ett spår etc så använd då KRYPFART/GÅNGFART för att undvika skada på stödhjulen.

Diverse råd:

- Viktigt !!   Innan du ger dig ut i trafiken så övningskör ordentligt på en parkering eller stor plan så du vänjer dig vid tekniken och kordinationen.

- Egenskaper vid körning som du skall ”ta höjd” för. Vägen lutar alltid åt höger och därför vid nedfällning så ”drar” alltid stödhjulen motorcykeln åt höger, detta motverkas med motstyrning, ju saktare du kör desto mindre kraft behövs. Samma vid ojämn vägbana och spår i vägen. Inför ett stopp tex trafikljus notera så att du inte hamnar i ett spår med ena hjulet, då kommer motorcykeln luta lite otäckt åt ena sidan.

- När du kört några varv så känn efter så alla skruvar är dragna.

Efterdrag där det behövs.

- Samtliga stora skruvar M8 och M10 skall locktightas vid montage.

- Vid stopp/parkering stäng alltid av tändningen så att ingen ”råkar” fälla upp hjulen. Tändningsströmmen är det som tillåter att manöverknapparna fungerar.

- Vid vinteruppehåll är det bra om det är strömlöst till stödhjulen, då riskerar hjulen inte att fällas upp.

Njut av stödhjulens fina egenskaper och kör försiktigt !

Advanced Motobility AB

Peter Nydahl